DN型系列

点 	 焊 	 机

（立   式）

（忠告：使用前请仔细阅读）

使

用

说

明

书

安全注意事项

- 使用前请认真阅读此说明书，以便正确使用。

- 本说明书所列注意事项，目的是为了确保机器的安全使用，并保证您和他人免受危害和伤害。

- 本焊机的设计和制作充分考虑了安全性，使用时请务必遵守本说明书中的注意事项，否则会引起死亡或重伤等重大人身事故。

- 错误使用焊机会造成以下2种不同程度的危害和伤害，对此本说明书用警示符和警告用语以示警告。

* 以上符号用于一般场合。

上述重伤是指视力损伤、创伤、（高温、低温）伤害、触电、骨折、中毒等会留下后遗症及需要入院治疗或长期去医院的伤害；轻伤指不需要住院及长期医治的烧伤与触电等；物品的损坏指财产损失及机器的损伤。

- 本焊机的设计、制作充分考虑了安全性，操作时请务必关注本说明书的注意事项，否则会引起死亡或重大人身事故。

- 输入侧动力源的施工、设备场所的选定、焊接后的工件的保管和废弃物的处理等，请遵照有关规定及贵公司的内部标准进行。

- 无关人员请勿进入焊接作业场所内。

- 使用心脏起搏器的人，无医师许可不得靠近使用中的焊机及焊接作业场所周围。焊机通电时产生的磁场会对起搏器的动作产生不良影响。

安全注意事项

- 请有专业资格或内行的人员对焊机进行安装、检修和保养。

- 为确保安全，请正确理解本说明书的内容，并请有安全使用知识与技能的人员进行本机的操作。

- 不得将本机用于焊接以外的作业。

- 请勿接触高压电部位。

- 请由电气人员按规定将焊机接地。

- 安装、检修时，须先关闭配电箱电源，再进行作业。

- 请勿使用容量不足及损伤了绝缘护套导体外露的电缆。

- 电缆连接部位，请确保绝缘。

- 请勿在打开后门的情况下使用焊机。

- 定期保养检修，损伤部位修理完好后再使用。

- 不用时，请关闭所有的输入电源。

- 请佩带保护眼镜，以防焊接时引起飞溅灼伤眼睛。

- 请着用焊接用皮制保护手套、长袖衣服、护脚、围裙等保护用具。

- 请勿在焊接场所放置可燃物。

- 请勿在可燃性气体附近焊接。

- 焊接作业场所要放置灭火器，以防万一。

使用须知

- 负载持续率（符号X）

负载持续率是指负载工作的持续时间在全部工作时间中所占比率。

额定负载持续率是相对于额定电流而言的，当在额定电流以下使用时，即使在高负载持续率下也可使用。此时的负载持续率换算公式如下：

- 焊机放置

放置时请注意以下几点：

  - 请放在尽可能平坦、振动少、距墙壁20cm以外的地方。

  - 请放在铁粉、灰尘、油漆少且清洁干燥的地方。

  - 请放在避开雨淋、不受海水浸蚀、阴凉通风的地方。

    - 连接

1、接地

机壳后（侧）板下部设有接地端子，请一定用8mm2以上的铜线接地。

额定输入电压380V接地电阻＜10Ω。

※请委托专职人员（电工）进行接地。

2、电源侧连接

一台焊机应配置一台带有开关及电流熔断器的配电箱，电流熔断器为100A，用电缆连接其他输出端与焊机输入端。

DN系列点焊机

DN系列点焊机是我公司最新研制开发，并批量生产的新颖系列点焊机，达到国内先进水平。成为薄板焊接，箱、柜、防盗门窗、钢制家具、不锈钢制品、厨房设备、空调设备及工业生产中必不可少的设备。

- 特点与用途

DN系列点焊机具有下列特点：

1、DN系列点焊机、主变压器均为进口冷轧硅钢片铁芯，因此，主变压器功耗少，空载电流小。

2、DN系列点焊机采用的是杠杆踏板式弹簧加压结构，操作、维修都很方便。其各型机外表采用的是机箱结构，造形优美，耐用，物美价廉。

3、DN系列点焊机主回路均采用可控硅无触点开关电路，关断时间快、可靠。焊接时间可通过定时精确调节控制，焊接重复性好，且维修方便，可实现高品质焊接。

用途：

DN系列点焊机可广泛用于冲焊结构中以代替铆钉和螺纹联接，把简单的冲压件用点焊方法连接形成复杂部件，大量地用于工业生产中低碳钢板、线材、不锈钢板等材料的焊接。如果能很好地掌握点焊时间和电流规范，就可点焊部分有色金属。

DN系列点焊机

- DN型点焊机主要技术数据

| 型号 参数 | DN-25 | DN-16 | DN-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定功率 | 25KVA | 16KVA | 10KVA |
| 额定输入电压 | 380V | 380V | 380V |
| 额定初级电流 | 66A | 42A | 26.3A |
| 额定持续负载率 | 10% | 10% | 10% |
| 次级空载电压 | 2.3～3.55V | 1.98～3.01V | 1.65～2.4V |
| 调节级数 | 4级 | 4级 | 4级 |
| 焊接时间调节 | 0～9.99s | 0～9.99s | 0～9.99s |
| 电极臂伸出长度 | 280mm | 280mm | 260mm |
| 焊接厚度 | 2.5+2.5mm | 2+2mm | 1.5+1.5mm |
| 冷却方式 | 主变压器：空冷 电极：水冷 | 主变压器：空冷 电极：水冷 | 主变压器：空冷 电极：水冷 |

- DN系列点焊机工作原理及操作规程

基本工作原理：

利用受控的低电压，大电流和焊件本身电阻产生热量而熔化，在一定压力下焊接成牢固的点结合。

操作规程：

1、准备工作

1）接好焊机后板电源线（DN-25电源线10mm2，DN-16、DN-10电源线为8mm2）。

2）焊机后板标为接地线标志，请按此标志接好地线，要求牢靠。

3）按后板标有“进水”、“出水”的地方，接好进、出水管，并打开进水、出水。

DN系列点焊机

4）检查上、下电极头是否牢固。

5）将位于后板的档位调节旋钮设置“1”的位置。

6）将焊接时间初步定在“008”的位置。

7）调好焊机后板行程开关顶板及压力弹簧。

8）清除工作表面锈蚀及油污等。

2、焊接操作

1）开启焊机电源开关，电源指示灯亮，根据工件材料、形式、厚度，选择焊接规范，即：焊接电流、焊接时间、焊接压力。

焊接电流调节：应调节档位开关，该档位分4档，调节应由低至高。

焊接时间调节：应调节时间拨盘0.01～9.99s之间，焊接时间调节必须由短至长。

焊接压力调节：先由操作人员调整好前面板踏脚处上、下限螺栓及后板行程开关顶板位置后，再调整焊机后面加压杆上弹簧下座，即可获得大小不同的电极压力，并对各调整处锁紧，进行试点焊。

2）根据焊接情况及焊点强度可反复修正焊接规范，直至最佳状态，进行焊接。

3）上、下电极触头应保持光洁，不洁时应及时修锉、清理，清理后最好用无水乙醇擦净。

3、结束工作

1）关闭点焊机电源开关，切断进线电源。

2）将次级电压调节开关、时间继电器复位。

3）关闭冷却水。如果长时间不使用，切断进出水管。

- 特别注意事项

1、发生故障的根本原因大多源于违反操作规程，为此特警示用户操作前请务必仔细阅读使用说明书。

DN系列点焊机

2、焊机必须安全可靠接地。

3、选择焊接规范进行试焊时，按焊接时间由短而长、焊接次级电压（档位调节开关）由低至高、焊接压力由小至大的顺序进行调节。

4、严禁在进行焊接时拨动任何开关和按钮，特别是焊机后板的档位调节开关。

5、平时要经常清除导电接触面上的氧化物及其它污物，以保证焊机处于良好导电工作状态，电极头也要随时加以修整，一要保持其形状，二要保持光洁，不得沾有异种金属，否则易产生飞溅、发热，严重时烧穿工件。

6、操作人员必须严格遵循本操作规范，避免两电极短路，损坏工件，防止火花溅射烧伤眼睛（必须戴保护目镜）。

7、该焊机工作较频繁，应通水冷却电极，水流量为2L/min，冷却水进口压力为＞0.15Mpa。

- 特别注意事项

1、焊机不工作：

a、电源指示灯不亮。检查电压插座输入电压或检查面板上保险丝、保险丝座是否开路。

b、根据焊机电气原理图检查故障。

2、焊机功率输出不正常：

a、检查输入电压是否正常（380V）。

b、检查上下电极是否松脱。

c、检查电极接触面或工件是否不清洁，工件如有氧化层必须予以清除。

DN系列点焊机