UN系列

对   焊   机

（忠告：使用前请认真阅读）

使

用

说

明

书

上海立宇焊接设备有限公司

第一章  简  介

- 焊接范围

UN型系列对焊机，可对各行业中的低碳钢、有色金属（铜、铝及铜铝合金）及部分合金进行高质量对焊，能广泛满足用户要求。

- 用途与特点

  - 本焊机额定容量大，空载电流小。

  - 结构特点：

① 本焊机主要包括焊接变压器、固定电极、移动电极（钳口）、加压送料机构及控制元件等。

② 加压固定工件机构有两种形式：一种是偏心轮式，压力大小可调节偏心轮及偏心套筒；另一种是脚踏式，利用弹簧进行加压，压力大小可调整弹簧直径或弹簧弹力大小，使用更为方便快捷。

③ 送料加压机构，有杠杆送料和弹簧送料两种形式：当使用杠杆送料时，则利用操纵杆移动可动架，进行加压；在使用弹簧送料时，则只需要调整操纵杆压缩弹簧自动送料加压。

  - 电路特点：

本机采用微电脑阻焊控制器，是一种以单片机作为主控制单元的焊接同步控制器。

- 主要技术数据

| 项目 | 输入 | 额定 | 负载 | 次级电 | 次级电 | 焊件直径 |  |  | 钳口最 | 钳口 | 顶锻力 | 外形 | 机重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压 | 功率 | 持续 | 压范围 | 压级数 | MM |  |  | 大距离 | 夹紧力 | 调节范围 | 尺寸 |  |
| 型号 | V | KVA | % | V | 档 | 低碳钢 | 铜 | 铝 | ㎜ | 公斤力 | 公斤力 | ㎜ | kg |
| UN-3 | 220 | 3 | 20 | 1.1-2 | 8 | 1.0-5.0 | 1.0-4.0 | 1.0-5.0 | 25 | 100 | 0.6-30 | 350×280×800 | 50 |
| UN-5 | 220或380 | 5 | 20 | 1.45-2.2 | 8 | 2.0-6.0 | 2.0-5.0 | 2.0-6.0 | 25 | 150 | 1-40 | 400×300×1100 | 70 |
| UN-10 | 380 | 10 | 20 | 1.6-2.6 | 8 | 3.0-8.0 | 2.5-6.0 | 2.5-8.0 | 25 | 200 | 2-50 | 400×300×1100 | 80 |
| UN-16 | 380 | 16 | 20 | 1.77-2.9 | 8 | 3.5-10 | 3.0-8.0 | 3.0-10 | 25 | 200 | 3-100 | 400×300×1100 | 90 |
| UN-25 | 380 | 25 | 20 | 1.8-3.52 | 7 | 5.0-14 | 4.0-12 | 4.0-14 | 25 | 200 | 3-100 | 400×300×1100 | 100 |
| UN-40 | 380 | 40 | 20 | 2.5-4.3 | 7 | 5.0-16 | 4.0-15 | 4.0-16 | 25 | 200 | 7-100 | 400×300×1100 | 115 |
| 注：此系列焊机有手压、脚踏两种规格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、安装方法

  - 机器使用前，请仔细阅读说明书操作规程。

  - 按各焊机型号接好电源及外壳地线。

  - 将焊机用螺丝固定于地面。

  - 点焊前，先进行试焊，时间由短至长，电流调节由低至高。

第1页

第二章  使用条件

  - 海拔高度不超过1000m。

  - 周围环境空气温度应不超过下列限值：

a、最高温度                                   45℃

b、最低温度

对于通水冷却的焊机                       5℃

对于空气冷却的焊机                      -5℃

c、日平均温度                                 35℃

d、年平均温度                                 25℃

  - 空气相对湿度

最湿月的平均最大相对湿度为90%，同时该月平均最低温度不大于25℃。

  - 周围空气中的灰尘、酸、腐蚀性气体或物质等不超过正常含量。

  - 对于通水冷却的焊机，其冷却水应达到下列要求：

a、冷却水进口温度                          5℃～30℃

b、冷却水进口压力                          ≥0.15Mpa

c、水质符合工业用水标准

  - 供电电网要求

供电电压应为单相220V或380V，其频率为50HZ，供电品质应达到下列要求：

a、电压波形应为实际的正弦波；

b、电网电压的波动不超过额定值的+-10%；

c、电网电压频率的波动不超过额定值的+-1%。

第三章  操作规程

一、准备工作

  - 将电源线接入220V或380V动力电源中（用户根据实际情况而定）。

  - 焊机上标有接地线柱，要牢靠接地。

  - 将工件放入钳口，根据工件之形状调整钳口，并使钳口中心对正，随后按工艺要求调整钳口距离。

二、焊接操作

  - 开启焊机电源开关，电源指示灯亮。

  - 根据工件形式及截面积，选择焊接规范：

第2页

焊接电流：可调节热量参数，调节由低至高，适当为止。

焊接时间：应调节时间参数，由短至长，每一格为交流50HZ（即0.02s）。

焊接压力：由操作人员根据实际情况及手感而定。

  - 当焊接规范选定后，将试件夹在两钳口之间，用人工加压或弹簧送料，使工件紧密接触后，按下焊接开关，即可进行焊接。

  - 根据焊接质量及焊点强度可反复修正焊接规范，直到获得最佳状态，最后将此规范视为操作规范。

  - 焊接完毕后，关闭焊机电源开关，切断电源。

- 注意事项

  - 操作人员必须严格按照操作规程进行操作。

  - 焊机不得受潮且必须接地。

  - 焊工必须戴深色防护眼镜和帽子，以免熔化金属烧伤皮肤。

  - 工件表面应清除锈蚀、油污，否则将影响点焊质量。

  - 点焊时，焊接电流、焊接时间、电极压力均应反复调整后，方可得到最佳工艺参数，获得满意焊接效果为止。

  - 焊接工件如未压紧时按焊接开关，则会引起打火，炸坏工件表面。

  - 在通电焊接过程中，不允许随意拨动档位开关或拨动焊接时间数码。

  - 焊机所有滑移部位应注意保持良好的润滑。

  - 钳口连接部位应保持光洁，不洁时应及时用锉刀或00号砂纸清理。

- 故障原因及排除

  - 漏电：

    - 电源接线柱处是否有接头碰壳现象。

    - 机内主电路引线是否有碰壳现象。

    - 变压器或控制器漏电。

第3页