使用前请认真阅读本说明书

简易型电阻焊机控制器

使

用

说

明

书

适用型号：TCW-33HV    TCW-33HL    TCW-33JV    TCW-33JL

TCW-33JSV   TCW-33JSL

TCW-33JJ    TCW-33JR

TCW-32H     TCW-32J

一 、型号说明

TCW  -  33   H   V

| 代号 | 含义 |
| --- | --- |
| V | 竖式面板 |
| L | 横式面板 |
| 代号 | 含义 |
| H | 五个参数，能控制气阀 |
| J | 两个参数，不可控制气阀 |
| JS | 简易型闪光焊 |
| JJ | 开环控制，有加压功能 |
| JR | 开环控制，有缓升功能 |
| 代号 | 含义 |
| TCW-32 | 产品系列 |
| TCW-33 |  |

注：

1、其中TCW-32系列仅有TCW-32H、TCW-32J两种型号，为仪表式结构。

2、TCW-33JJ/JR为仪表式结构，其它TCW-33系列产品为铁板嵌入式结构。

3、TCW-33JJ/R为开环式控制，其它型号具有恒电压控制功能。

二、主要技术参数

表

| 项 目 | 参 数 值 |
| --- | --- |
| 工作环境 | 温度≤45℃；湿度≤85%（无露珠）； 无强磁场；无剧烈振动和冲击；无腐蚀和导电气体 |
| 电 源 | 单相AC 380V±10%，50Hz±1% |
| 驱动能力 | 可控硅（模块），额定电流≤2000A |
| 动作输出 | 一组输出，容量DC24V/150mA； 型号为两个参数和闪光焊的控制器无动作输出。 |
| 功 耗 | ≤15W |
| 电网电压自动补偿 | 当电源电压变化为额定值+15%至-25%时，输出电压变化≤2%； 仅限有恒压功能的控制器。 |
| 采样速度 | 0.5周波 |
| 控制响应速度 | 1周波 |

三 、面板介绍

“参数值”窗口：显示当前参数的值，工作时及工作结束后显示焊接电压值

选择键：设定状态时，按此键，可循环选取“预压”“热量”“时间”“维持”“休止”五个参数；长按此键5S可进入二级菜单

设定状态时，指示灯亮，表示选中所对应的参数；

焊接时，指示灯亮，表示程序执行所对应的时序；

焊接完成后灯灭。

设定状态时，通过+ - 键可设定当前选取参数的参数值。

点击“调整/焊接”键，控制器在调整和焊接两方式间进行切换：“调整”灯亮时表示处于调整工作方式；“焊接”灯亮时表示处于焊接工作方式。

点击“工作/设定”键，控制器在工作和设定两种状态间进行切换：“工作”灯亮时表示处于工作状态；“设定”灯亮时表示处于设定状态。

TCW-33HV

“参数值”窗口：显示当前参数的值，工作时及工作结束后显示焊接电压值

选择键：设定状态时，按此键，可循环选取“预压”“热量”“时间”“维持”“休止”五个参数；长按此键5S可进入二级菜单

设定状态时，指示灯亮，表示选中所对应的参数；

焊接时，指示灯亮，表示程序执行所对应的时序；

焊接完成后灯灭。

设定状态时，通过+ -键可设定当前选取参数的参数值。

点击“调整/焊接”键，控制器在调整和焊接两方式间进行切换：“调整”灯亮时表示处于调整工作方式；“焊接”灯亮时表示处于焊接工作方式。

点击“工作/设定”键，控制器在工作和设定两种状态间进行切换：“工作”灯亮时表示处于工作状态；“设定”灯亮时表示处于设定状态。

TCW-33HL

“参数值”窗口：

“设定”时显示当前参数的值；

“工作”时显示焊接电压值。

选择键：设定状态时，按此键，可循环选取“热量”“时间”两个参数；长按此键5S可进入二级菜单

设定状态时：指示灯亮，表示选中所对应参数，此时可对当前参数进行设置和修改；焊接时“热量”“时间”两灯同时亮，焊接完成后两灯同时灭。

设定状态时，通过+ -键可设定当前选取参数的参数值。

点击“调整/焊接”键，控制器在调整和焊接两方式间进行切换：“调整”灯亮时表示处于调整工作方式；“焊接”灯亮时表示处于焊接工作方式。

点击“工作/设定”键，控制器在工作和设定两种状态间进行切换：“工作”灯亮时表示处于工作状态；“设定”灯亮时表示处于设定状态。

TCW-33JV

“参数值”窗口：

“设定”时显示当前参数的值；

“工作”时显示焊接电压值。

选择键：设定状态时，按此键，可循环选取“热量”“时间”两个参数；长按此键5S可进入二级菜单

设定状态时：指示灯亮，表示选中所对应参数，此时可对当前参数进行设置和修改；焊接时“热量”“时间”两灯同时亮，焊接完成后两灯同时灭。

设定状态时，通过+ -键可设定当前选取参数的参数值。

点击“调整/焊接”键，控制器在调整和焊接两方式间进行切换：“调整”灯亮时表示处于调整工作方式；“焊接”灯亮时表示处于焊接工作方式。

点击“工作/设定”键，控制器在工作和设定两种状态间进行切换：“工作”灯亮时表示处于工作状态；“设定”灯亮时表示处于设定状态。

TCW-33JL

“参数值”窗口：

“设定”时显示当前参数的值；

“工作”时显示焊接电压值。

选择键：设定状态时，按此键，可循环选取“预热”“闪光”两个参数；长按此键5S可进入二级菜单

设定状态时：指示灯亮，表示选中所对应参数，此时可对当前参数进行设置和修改；焊接时“预热”“闪光”两灯同时亮，焊接完成后两灯同时灭。

设定状态时，通过+ - 键可设定当前选取参数的参数值。

点击“调整/焊接”键，控制器在调整和焊接两方式间进行切换：“调整”灯亮时表示处于调整工作方式；“焊接”灯亮时表示处于焊接工作方式。

点击“工作/设定”键，控制器在工作和设定两种状态间进行切换：“工作”灯亮时表示处于工作状态；“设定”灯亮时表示处于设定状态。

TCW-33JSV

“参数值”窗口：

“设定”时显示当前参数的值；

“工作”时显示焊接电压值。

选择键：设定状态时，按此键，可循环选取“预热”“闪光”两个参数；长按此键5S可进入二级菜单

设定状态时：指示灯亮，表示选中所对应参数，此时可对当前参数进行设置和修改；焊接时“预热”“闪光”两灯同时亮，焊接完成后两灯同时灭。

设定状态时，通过+ - 键可设定当前选取参数的参数值。

点击“工作/设定”键，控制器在工作和设定两种状态间进行切换：“工作”灯亮时表示处于工作状态；“设定”灯亮时表示处于设定状态。

点击“调整/焊接”键，控制器在调整和焊接两方式间进行切换：“调整”灯亮时表示处于调整工作方式；“焊接”灯亮时表示处于焊接工作方式。

TCW-33JSL

时间：焊接电流在工件上持续的时间，设置范围0－99，单位：周波；设为0时，无焊接电流；设为99时，连续焊接

电流：焊接电流设定值，设定值为焊机总功率的百分比，设定范围：0－99，设为0时，最小输出，约为总功率的30%；设为99时，最大功率输出

加压：启动开关闭合后，到有焊接电流输出的时间，设置范围：0－99，单位：周波

故障报警指示灯：当出现可控硅直通、不导通或过热时，对应指示灯点亮

电源：电源接通时点亮；

启动：启动开关闭合时点亮；

焊接：变压器通电焊接时点亮。

△、▽键：分别对应各参数的加减；

开关键：点击开关可打开或关闭控制器；在控制器开启状态，长按开关键约5秒钟，可进入/退出二级菜单,控制器出错后可通过此键清除错误

TCW-33JJ  S1型

加压：启动开关闭合后，到有焊接电流输出的时间，设置范围：0－99，单位：周波

电流：焊接电流设定值，设定值为焊机总功率的百分比，设定范围：0－99，设为0时，最小输出，约为总功率的30%；设为99时，最大功率输出

时间：焊接电流在工件上持续的时间，设置范围0－99，单位：周波；设为0时，无焊接电流；设为99时，连续焊接

电源：电源接通时点亮；

启动：启动开关闭合时点亮；

焊接：变压器通电焊接时点亮。

故障报警指示灯：当出现可控硅直通、不导通或过热时，对应指示灯点亮

△、▽键：分别对应各参数的加减；

开关键：点击开关可打开或关闭控制器；在控制器开启状态，长按开关键约5秒钟，可进入/退出二级菜单,控制器出错后可通过此键清除错误

TCW-33JJ  S2型

加压：启动开关闭合后，到有焊接电流输出的时间，设置范围：0－99，单位：周波

电流：焊接电流设定值，设定值为焊机总功率的百分比，设定范围：0－99，设为0时，最小输出，约为总功率的30%；设为99时，最大功率输出

时间：焊接电流在工件上持续的时间，设置范围0－99，单位：周波；设为0时，无焊接电流；设为99时，连续焊接

电源：电源接通时点亮；

启动：启动开关闭合时点亮；

焊接：变压器通电焊接时点亮。

故障报警指示灯：当出现可控硅直通、不导通或过热时，对应指示灯点亮

△、▽键：分别对应各参数的加减；

开关键：点击开关可打开或关闭控制器；在控制器开启状态，长按开关键约5秒钟，可进入/退出二级菜单,控制器出错后可通过此键清除错误

TCW-33JJ  S5型

△、▽键：分别对应各参数的加减；

开关键：点击开关可打开或关闭控制器；在控制器开启状态，长按开关键约5秒钟，可进入/退出二级菜单,控制器出错后可通过此键清除错误

故障报警指示灯：当出现可控硅直通、不导通或过热时，对应指示灯点亮

电源：电源接通时点亮；

启动：启动开关闭合时点亮；

焊接：变压器通电焊接时点亮。

时间：焊接电流在工件上持续的时间，设置范围0－99，单位：周波；设为0时，无焊接电流；设为99时，连续焊接

电流：焊接电流设定值，设定值为焊机总功率的百分比，设定范围：0－99，设为0时，最小输出，约为总功率的30%；设为99时，最大功率输出

缓升：焊接电流从0匀速升至焊接电流的时间，设置范围：0－99，单位：周波

TCW-33JR  S1型

缓升：焊接电流从0匀速升至焊接电流的时间，设置范围：0－99，单位：周波

电流：焊接电流设定值，设定值为焊机总功率的百分比，设定范围：0－99，设为0时，最小输出，约为总功率的30%；设为99时，最大功率输出

时间：焊接电流在工件上持续的时间，设置范围0－99，单位：周波；设为0时，无焊接电流；设为99时，连续焊接

电源：电源接通时点亮；

启动：启动开关闭合时点亮；

焊接：变压器通电焊接时点亮。

故障报警指示灯：当出现可控硅直通、不导通或过热时，对应指示灯点亮

△、▽键：分别对应各参数的加减；

开关键：点击开关可打开或关闭控制器；在控制器开启状态，长按开关键约5秒钟，可进入/退出二级菜单,控制器出错后可通过此键清除错误

TCW-33JR  S2型

缓升：焊接电流从0匀速升至焊接电流的时间，设置范围：0－99，单位：周波

电流：焊接电流设定值，设定值为焊机总功率的百分比，设定范围：0－99，设为0时，最小输出，约为总功率的30%；设为99时，最大功率输出

时间：焊接电流在工件上持续的时间，设置范围0－99，单位：周波；设为0时，无焊接电流；设为99时，连续焊接

电源：电源接通时点亮；

启动：启动开关闭合时点亮；

焊接：变压器通电焊接时点亮。

故障报警指示灯：当出现可控硅直通、不导通或过热时，对应指示灯点亮

△、▽键：分别对应各参数的加减；

开关键：点击开关可打开或关闭控制器；在控制器开启状态，长按开关键约5秒钟，可进入/退出二级菜单,控制器出错后可通过此键清除错误

TCW-33JR  S5型

“参数值”窗口：显示当前参数的值，工作时及工作结束后显示焊接电压值

选择键：设定状态时，按此键，可循环选取“预压”“热量”“时间”“维持”“休止”五个参数；长按此键5S可进入二级菜单

设定状态时，指示灯亮，表示选中所对应的参数；

焊接时，指示灯亮，表示程序执行所对应的时序；

焊接完成后灯灭。

设定状态时，通过△▽键可设定当前选取参数的参数值。

点击“调整/焊接”键，控制器在调整和焊接两方式间进行切换：“调整”灯亮时表示处于调整工作方式；“焊接”灯亮时表示处于焊接工作方式。

点击“工作/设定”键，控制器在工作和设定两种状态间进行切换：“工作”灯亮时表示处于工作状态；“设定”灯亮时表示处于设定状态。

TCW-32H

“参数值”窗口：

“设定”时显示当前参数的值；

“工作”时显示焊接电压值。

选择键：设定状态时，按此键，可循环选取“热量”“时间”两个参数；长按此键5S可进入二级菜单

设定状态时：指示灯亮，表示选中所对应参数，此时可对当前参数进行设置和修改；焊接时“热量”“时间”两灯同时亮，焊接完成后两灯同时灭。

设定状态时，通过△▽键可设定当前选取参数的参数值。

备用

点击“工作/设定”键，控制器在工作和设定两种状态间进行切换：“工作”灯亮时表示处于工作状态；“设定”灯亮时表示处于设定状态。

TCW-32J

四、使用与操作

（一）一级菜单参数设置

1、TCW-33H/32H控制器，有“预压”“热量”“时间”“维持”“休止”五个参数需要用户设置，意义如下：

| 参数名称 | 设定范围 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 预压 | 0-250周波 | “预压时间”：系统启动，主气阀动作，电极开始移向工件进行加压到输出焊接电流的时间。 |
| 热量 | 0-450V | 焊接热量值 |
| 时间 | 0-250周波 | “焊接时间”：焊接电流在工件上持续的时间 |
| 维持 | 0-250周波 | “维持时间”：电流切断后，电极在工件上继续维持压力的时间。时间到，关闭主气阀 |
| 休止 | 0-250周波 | “休止时间”：设为0时为单次焊接；不为0时为连续焊接；连续焊接时，此值为两次焊接过程间的时间间隔 |

设置方法：①、按“ 工作/设定 ”键，使“设定”指示灯亮，使控制器处于设定状态；

②、按►或◄ 键选取参数，被选取为当前参数所对应的指示灯亮，然后通过+、-或▲▼键设定参数值，其值在窗口显示。

2、TCW-33J/TCW-32J控制器，有 “热量”“时间”两个参数需要用户设置，参数意义与TCW-33H控制器相同。

3、TCW-33JS控制器，有“预热”“闪光”两个参数，分别为启动开关一和启动开关二对应的焊接热量值，与TCW-33H控制器“热量”参数意义相同。

4、TCW-33JJ/JR控制器，有“加压”/“缓升”、“电流”、“时间”三个参数，意义如下：

| 参数名称 | 设定范围 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 加压 | 0-99周波 | 启动开关闭合后，到有焊接电流输出的时间。 此参数仅限TCW-33JJ控制器。 |
| 缓升 | 0-99周波 | 焊接电流从0匀速升至焊接电流的时间。 此参数仅限TCW-33JR控制器。 |
| 电流 | 0-99% | 焊接电流设定值，设定值为焊机总功率的百分比，设为0时，最小输出，约为总功率的30%；设为99时，最大功率输出。 |
| 时间 | 0-99周波 | 焊接电流在工件上持续的时间，设为0时，无焊接电流；设为99时，连续焊接 |

（二）二级菜单参数设置

在设定状态，长按 SHAPE  \* MERGEFORMAT ►或◄键约5S，可进入二级菜单，然后点按 SHAPE  \* MERGEFORMAT ►或◄键顺序显示参数。

TCW-33JJ和TCW-33JR控制器在开机状态下，按住“开关”键约5S进入二级菜单，通过点按“开关”键选择参数。通过时间▲▼键修改参数。

具体参数如下表：

| 参数名称 |  | 显示代号 | 设定值 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动方式选择 |  | P | 0 | 脉冲信号启动，去抖动（适用于脚踏开关 ） |
|  |  |  | 1 | 脉冲信号启动，快速响应（适用于机械触点） |
|  |  |  | ２ | 开关信号启动 |
| 恒压方式选择 |  | b | 0 | 常规恒压控制方式，适合焊接时间较长的场合（出厂设置为0） |
|  |  |  | 1 | 备用 |
|  |  |  | 2 | 快速恒压控制方式，适合焊接时间较短的场合 |
| 密码位 | 1 | 锁二级菜单参数 |  |  |
|  | 4 | AA | 备用 |  |
|  |  | Ab | 备用 |  |
|  |  | AC | 0 | 恒压方式（出厂设置为0） |
|  |  |  | 1 | 恒热量方式 |
|  |  | Ad | 0-9 | 热量微调：设置值越大，调节量越大，设为0时，无调节（出厂设置为2） |
|  |  | AE | 备用 |  |
|  |  | AF | 备用 |  |
|  | 5 | d | 备用 |  |
|  |  | T | 0 | 出现错误提示时，立即终止当前规范，启动脚踏开关继续工作（出厂设置为0 ） |
|  |  |  | 1 | 出现错误提示时，立即终止当前规范,需按“工作/设定”键清除错误提示后才能启动脚踏开关继续工作 |
|  |  |  | 2 | 关闭错误提示 |
|  |  | C | 备用 |  |

注：TCW-33JJ/JR控制器仅有参数“P”和“T”。

若无特殊需要，一般不要轻易进入二级菜单，以免弄乱系统设置！

（三）机械调整（仅限带气阀控制功能的控制器）

1、按“调整/焊接”键，使调整指示灯亮；

2、按“设定/工作”键，使工作指示灯亮；

3、启动脚踏开关，控制器只有动作输出，没有焊接电流输出，此时作为机械调整，以检查电焊机动作是否正常。

（四）焊接

参数设置好、调整正常后，便可进行焊接工作。方法如下：

1、按“调整/焊接”键，使焊接指示灯亮；仅限带气阀控制功能的控制器。

2、按“设定/工作”键，使工作指示灯亮；仅限有工作/设定状态切换功能的控制器。

3、在电极间放入工件，启动脚踏开关，进行焊接。

注：具有恒压控制方式的控制器，显示窗口显示最后一次焊接电压值。

五、工作时序图

TCW-33H/TCW-32H

TCW-33J/TCW-32J

TCW-33JS

TCW-33JR

TCW-33JJ

六、参考接线图

TCW-33H/ 32H

TCW-33J/ 32J

TCW-33JS

TCW-33JJ/ JR

注：1、请严格按接线图接线！工作时如没有电流输出或出现Er02，这时可将控制器电源LA（A相）、LC（C相）对换。

2、气阀电源为24VDC，功率应小于3.6W，否则应外接电源和24V中间继电器。

3、不同型号的仪表接线端的位置有所不同，标号相同的端子功能相同。

八、故障提示

Er01（直通） : 控制器无输出时，检测到可控硅单管或双管导通; 检查可控硅是否损坏和接线是否正确。

Er02 （不导通）: 控制器在输出时，检测到可控硅单管或双管截止;检查可控硅是否损坏和接线是否正确。

Er03（过热）：温度开关动作或异常。仅限有温度开关检测功能的控制器。

附1 ：控制方式选择（仅限有恒压控制功能的控制器）

1、二级菜单密码“4”中，参数“AC”设置为“0”时，为恒压控制。一级菜单参数表中热量的设置值为实际电压值（设置范围为0～450V）。

2、参数“AC”设置为“1”时，为恒热量控制。一级菜单参数表中热量的设置值为热量千分比（设置范围为0～999‰，如：设置为999‰时为全输出，设置为500‰时输出一半）。应用场合：焊接周波数少（5个周波以下）的点焊可使用本功能。

3、参数“Ad”在AC=1时设置才有意义；参数含义是在焊接过程中对输出的微调，设置范围为“0～9”；设置值越大，微调幅度越大，设置为“0”时无微调。

附2 ：接线说明

1、正确接线

2、错误接线

3、接近开关启动接线：

当采用接近开关作为启动开关时，可按照下图接线。

4、控制器结束动作信号与PLC之间参考接线（适用于TCW-33JJ/JR控制器）：

注：1、控制器“OUT+、OUT-”端子内部为一只NPN型三极管，如需连接其它品牌的PLC请参照上图；

2、通过“OUT+、OUT-”端子的电流不得大于20mA，电压最大为24V。